| Imágenes utilizadas como ejemplo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barras de color (generador de patrones) | Cuadricula (generador de patrones) | Imagen normal Señal de TV, VCR o DVD |

| Imagen | Descripción y posibles causas |
| --- | --- |
|  | Desplazamiento vertical de la imagen. Oscilador vertical fuera de frecuencia y/o falta de la señal de sincronismo vertical. |
|  | Falta de amplitud o "altura" vertical. Mal funcionamiento de los circuitos de barrido Vertical o desajuste. |
|  | Falta total de barrido Vertical. Puede deberse al no funcionamiento del oscilador o del circuito amplificador Vertical. Como encarar la reparación de esta falla |
|  | Mismo síntoma anterior, pero causado por la apertura o desconexión de las bobinas verticales del yugo. |
|  | Plegado de la imagen en la parte superior. Mal funcionamiento de los circuitos verticales o el Yugo. |
|  | Falta de linealidad vertical. Mal funcionamiento de los circuitos verticales o el Yugo. |
|  | Efecto "bandera", ondulación y/o franjas más oscuras desplazándose en la pantalla (puede estar acompañado de zumbido en los altavoces). Indicio de filtros o regulador de voltaje +B defectuoso. |
|  | Ausencia de barrido horizontal, generalmente causada por desconexión de las bobinas horizontales del yugo o problemas en los componentes asociados. |
|  | Falta de linealidad horizontal. Mal funcionamiento de los circuitos horizontales o el Yugo. |
|  | Efecto "Cojín" (almohada). Producido por mal funcionamiento o desajuste del circuito de corrección Este-Oeste (PIN CUSHION). |
|  | Efecto "Barril". Producido por mal funcionamiento o desajuste del circuito de corrección Este-Oeste (PIN CUSHION). |
|  | Falta de sincronismo horizontal y/o corrimiento de la frecuencia del oscilador. |
|  | Imagen desplazada horizontalmente. Falla de circuitos de AFC (control automático de fase) o sincronismo horizontal. |
|  | Imagen en forma de trapecio. Producida generalmente por espiras en corto en una de las bobinas del Yugo. |
|  | Imagen reducida (recuadro). Posible defecto en la fuente o regulador de voltaje +B. Puede presentar ondulaciones y estar acompañada de zumbido en el audio. |
|  | Líneas de retrazo (retorno) sobre la imagen. Incorrecta polarización del TRC (G2, K o G1) o defecto en el circuito de borrado (blanking). |
|  | Imagen "negativa", (solo visibles los colores). Falta de la señal de luminacia (Y). |
|  | Imagen en blanco y negro (sin color). Defecto en circuitos de croma. |
|  | Falta del color rojo. Posible defecto en circuitos de croma o video, salida video rojo (OUP R) o en el TRC. |
|  | Falta del color verde. Posible defecto en circuitos de croma o video, salida video verde (OUP G) o en el TRC. |
|  | Falta del color azul. Posible defecto en circuitos de croma o video, salida video azul (OUP B) o en el TRC. |
|  | Saturación de color rojo con líneas de retraso. Probable falla en circuitos de croma o video, etapa de salida video rojo (OUP R) o en el TRC. |
|  | Saturación de color verde con líneas de retraso. Probable falla en circuitos de croma o video, etapa de salida video verde (OUP G) o en el TRC. |
|  | Saturação de cor azul com líneas de retraso. Possível falha circuitos do croma ou video, etapa de saída vídeo azul (OUP B) ou no TRC. |
|  | Franjas multicores permanentes no ecrã. Efeito típico, produzido por deformação da mascara da sombra do TRC, por ter sofrido forte pancada |
|  | Efeito "cauda de cometa", corrimento de colores intensas o brilhantes. Produzido por debilitadamente do TRC, inadequada polarização, o defeito nos amplificadores de vídeo (OUT R, G, B). |
|  | Manchas ou áreas do ecrã em que as cores não som as correctas e o predomina uma delas. Pode dever-se a magnetizaçao da mascara de sombra doTRC, ou a deformacão da mesma ou desajuste de pureza. |
|  | Imagen oscura, con poca luminosidad o brillo. Posible falla en la polarización del TRC, en los circuitos de video, luminancia, control de brillo o ABL. También puede deberse a "agotamiento" del TRC. Como encarar esta falla. |
|  | Imagen con mucho brillo o luminosidad. Posible falla en la polarización del TRC, en los circuitos de video, luminancia, control de brillo o ABL (limitador automático de brillo). Como encarar esta falla. |
|  | Imagen borrosa. Defecto o desajuste de la polarización de Foco del TRC. Como encarar esta falla. |
|  | No hay señal, pero hay "nieve" o estática en la pantalla. Posible defecto de los circuitos de sintonía (tuner). |
|  | Señal muy débil, con "lluvia" o "nieve". Posible defecto en el sintonizador (tuner), entrada de antena o en circuito de control automático de ganancia (AGC). |
|  | No hay video, hay trama o barrido (raster) normal. Si hay sonido, posible defecto en circuitos de video. Si no hay sonido, posible defecto en circuitos de FI. |
|  | No hay trama o barrido (raster). Si el sonido es normal, posible defecto en circuitos de video o falta de algún voltaje del TRC (filamento, G2 o ánodo). Como encarar esta falla. Si no hay sonido, posible defecto en la fuente. |