| Marca | Modelo | Chassis | Procedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Admiral | TM1021 | x | Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. |
| Aiwa | TV-AR295 | x | Pressione a chave SW702 (service) na placa principal do aparelho. Com CANAL +/- seleciona-se os parâmetros e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressiona-se OSD/OUT no controle remoto. |
| Aiwa | VX-T1470 VX-T2170 VX-G142 VX-S135 VX-S205 e outros COMBOS (TV+VCR). | x | Desconectar da tomada por mais de 30 minutos ou curto circuitar o capacitor de "back-up". Colocar o volume no mínimo, pressionar VOL - simultaneamente com a tecla 9 no controle remoto. Com os botões 1 a 7 (1 a 8 em alguns modelos) selecionam-se os diferentes modos (sub-menu) de ajuste. Com VPL +/- ajusta-se os valores. Para sair e gravar os dados pressiona-se 8 (ou 0 em alguns modelos). |
| Aiwa | Outros | x | Com o aparelho ligado, pressione a tecla TEST e, logo em seguida, DISPLAY no controle remoto. Com CANAL +/- move-se o cursor e com VOL +/- ajusta-se o valor. Para sair pressione DISPLAY e FINISH. |
| Broksonic | x | xx | Ver Orion. |
| Citizen | x | x | Ver Zenith. |
| Crown Mustang | CM-2002 CM-2007 | x | Abrir o controle remoto retirando a tampa superior. Utilizar as teclas que não tem acesso externo e que se encontram abaixo de LAST CHANNEL e SOUND. Com CANAL + / - seleciona-se o item e com VOL +/- ajusta-se o valor. |
| Daewoo (Este chassi é usado por diversas marcas). | x | x | Com o aparelho ligado, pressionar a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. Nos modelos que não possuem a tecla RECALL, pressione: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para gravar pressione DISPLAY e para sair MENU. Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". |
| Emerson | ET-13P2 | x | Com o TV ligado pressione 1, MUTE, DISPLAY, MUTE no controle remoto. Para selecionar pressione CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair salvando os dados aperte DISPLAY e MENU. Veja também Orion. |
| Ferguson | x | TX91 | Ver Thomson. |
| First Line | x | x | Veja Precision. |
| Fisher | x | x | Veja Sanyo. |
| Hitachi | 20SA3B 27CX5B 27CX25B | x | No televisor pressione AVX ou MENU e mantenha pressionado. Pressione POWER por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de áudio ou mais de 5 segundos para os ajustes de imagem. Os itens de áudio aparecem como A00, os de vídeo como P00 e os dados como D000. Para entrar nos ajustes coloque D030 para o modo P e D020 para o modo A. |
| ITT | SAT294 | x | Com o aparelho em "stand-by", pressione a seguinte seqüência de teclas no controle remoto: MUTE, 3, 7,2 e POWER. Com a tecla 10 seleciona-se o ajuste e com a tecla VOL +/-, o valor. Para sair gravando os valores, pressiona-se POWER. |
| JVC | 2973AR e outros | x | Com o televisor ligado, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS no controle remoto. Para selecionar o item use MENU UP / DOWN, para trocar os valores use MENU LEFT / RIGHT e para sair pressione EXIT |
| JVC | 2184A | x | No controle remoto introduza a seguinte seqüência: MENU, MENU, MENU, 1. Coloque a hora em 3:21, aperte STD, VSM e DISPLAY simultaneamente. |
| JVC | x | x | Com o televisor ligado aperte SLEEP no controle remoto e coloque o tempo em "0" minutos. Enquanto a opção aparece na tela, pressione simultaneamente DISPLAY e VIDEO STATUS. Para sair pressione duas vezes EXIT. |
| JVC | AV2186 AV2196 | x | No controle remoto, seguir rapidamente a seguinte seqüência: MENU, ajustar o relógio para 3:21, pressionar MUTE e as teclas com seta para subir e descer. Com 1, 2 e 3 selecione os diversos sub-menus e para sair aperte MUTE. |
| LG Goldstar | CP-14K70 CP-20K70 CP-29K40 CP-29K44 Outros | MC-999 MC-7CD MC99GA Outros | Com o aparelho ligado, pressione ao mesmo tempo a tecla MENU no controle remoto e no aparelho.Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/-, troque os dados. Para memorizar aperte OK no controle remoto e para sair POWER. |
| Magnavox | x | x | Com a TV ligada pressione a seguinte seqüência: 0, 6, 2, 5, 9, 6 e MENU. Aperte a tecla MENU no televisor. Com CANAL+/- selecione os ajustes e com VOL +/- os valores. Para memorizar aperte POWER no televisor. |
| Microsonic | x | x | Com o aparelho desligado, pressione no controle remoto a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER; o aparelho liga em modo de serviço. Entre na opção "adjustments". Para sair salvando os dados basta desligar o aparelho. OBS: Não altere os valores que aparecem em "OPTIONS". |
| Mitsubishi | x | x | Seqüências possíveis no controle remoto com a TV ligada: MENU, 2, 3, 5, 7. MENU, 1, 2, 5, 9. MENU, 1, 3, 7, 0. MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9. MENU, 8, 2, 5, 7. Com as teclas AUDIO e VIDEO selecione os ajustes. Para gravar pressione ENTER e para sair MENU. |
| Noblex | 14TC612 20TC613/G 21TC621G | x | Abrir o controle remoto retirando a tampa plástica superior para acessar três botões (quatro em alguns modelos), com que se entra nos diferentes modos de serviço. |
| Noblex | 14TC616 20TC615 | x | Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: MUTE / PAUSE, 1, 8, 2, POWER. |
| Noblex | 25TC630 29TC629 33TC634 | x | Com o aparelho em "stand-by", pressionar a seguinte seqüência no controle remoto: PAUSE, 3, 7, 2 POWER. |
| Noblex | 14TC632 20TC633 20TC637 21TC631 | x | Com o aparelho ligado, digitar a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY; aparecerão os menus "Factory 1/2/3". Com CANAL +/- modifica-se o numero do menu e com VOL +/- entra-se no sub-menu. |
| Noblex | 14TC639 20TC640 | x | Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. |
| Nokia | 6363 7192 | x | No controle remoto, introduzir rapidamente a seguinte seqüência: -/--, MENU, TV. Com CANAL +/- seleciona o item e com VOL +/- ajusta o valor. |
| Orion | x | x | Com a TV ligada sem OSD pressionar a tecla oculta no controle remoto. Alguns modelos têm um orifício na tampa e outros têm que desmontar o CR para ter acesso ao botão. |
| Panasonic | CT-27SF24 CT-31XC24 CT-27XF34 CT-F29992 | GL10C | Com o televisor ligado e usando o controle remoto: 1) Selecione o ícone SET-UP no menu principal e a modalidade CABLE na opção ANTENA. 2) Selecione o ícone TIMER e ajuste o cronômetro para 30. 3) Pressione ACTION duas vezes para sair dos menus e selecione o canal 124. 4) Ajuste o volume para o mínimo. Ao apertar VOL - novamente, entrará no modo de serviço (CHK). 5) Para sair pressione simultaneamente ACTION e POWER por mais de dois segundos. |
| Panasonic | CT-215785 CT-315185 | AEDP242 NA6L | Com o aparelho ligado, curto-circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. |
| Panasonic | TAU | x | Com a TV ligada, ajuste o volume para o mínimo e coloque a tela OFF-TIMER em ON. Pressione RECALL no controle remoto e simultaneamente VOL-na TV. Com as teclas 1 e 2 selecione os modos de ajuste. Com as teclas 3 e 4 escolha os itens. Com a tecla VOL +/- ajuste os valores. |
| Panasonic | Modelos Europeus | x | Ajustar os graves para o máximo e os agudos para o mínimo. Apertar ao mesmo tempo REVEAL no controle remoto e VOL - na TV. Com as teclas de teletexto ROJA e VERDE selecione o item e com AZUL e AMARILLA ajuste os valores. Para sair NORM. |
| Philco | 20V4 | x | Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE. Para memorizar: DISPLAY. Para sair: MUTE |
| Phillips | x | Y6 | Com o aparelho ligado pressionar consecutivamente no controle remoto as seguintes teclas: 0-6-2-5-9-6-MENU; aparecerá na tela a letra S e a identificação do equipamento. Ao apertar novamente MENU, aparecerão os diversos itens de ajuste em grupos de quatro; para selecionar use CANAL +/- e para ajustar VOL +/-. Para sair aperte POWER e os dados serão memorizados. |
| Phillips | 20PT424A 21PT263A | x | Com a TV desconectada da rede, curto circuitar o pino1 da memória EEPROM (24C08) a terra. Ligar o aparelho. Com CANAL +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. Para sair desligue pelo controle remoto e desconecte da rede. |
| Phillips | x | Anúbis S- BB - DD | Modo de serviço de check-up: Curto circuitar os terminais M28 e M29 enquanto liga o aparelho. Para sair coloque em STAND-BY. Modo de ajustes: Curto circuitar os terminais M31 e M32 enquanto liga o aparelho; cursor a direita seleciona dados. Cursor acima ou abaixo modifica valor. Para sair STAND-BY. |
| Portland | PT1901 | x | Ver Daewoo. |
| Precision | x | AK 19 | No controle remoto pressione MENU e entre em INSTALAR. Introduza a seqüência 4-7-2-5. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV |
| Precision | x | AK 20 | No televisor aperte VOL - e no controle remoto a seqüência PROG, -, TV. Para selecionar: CANAL +/-. Para ajustar: VOL +/-. Para salvar: Botão vermelho. Para sair: TV |
| Quasar | SP2726K SP2736K SP3136 | AREDC224 AEDC242 | Com o aparelho ligado, curto circuite os pontos FA1 e FA2. pressione ACTION (ou MENU) e VOL+ simultaneamente. Aperte POWER no CR para selecionar os sub menus de serviço. Com CANAL +/- selecione o item e com VOL +/- ajuste o valor. Para sair pressione ACTION (ou MENU) e POWER simultaneamente por dois ou três segundos. |
| RCA GE Proscam | x | CTC175 CTC176 CTC177 CTC186 CTC187 | Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. Aparecerá na tela P00 e V00. pressione VOL + até que indique V76 e, então, apertando CH +/-, selecione os itens e VOL +/- o nível dos mesmos. Para sais salvando os dados: POWER. Atenção: O item P01 é a freqüência horizontal e se for baixada demais desarma o televisor. |
| RCA GE Proscam | RAR2050 RAR2150 GE-20091 | TX91 | Com o aparelho ligado, pressione e mantenha o botão MENU enquanto aperta sucessivamente POWER e VOL +. A tela mostrará P000 e V000. pressione VOL + até que indique V076, V077, V078 ou V079 de acordo com o que se quer ajustar. CH +/- seleciona. VOL +/- ajusta. Para sair: POWER. |
| Saba | x | x | Veja Telefunken ou Thomson. |
| Sakura | x | x | Veja Precision. |
| Samsung | CN3338 CN5039 | K1 | Com o televisor desligado, pressione no controle remoto: MUTE, 1, 8, 2 e POWER para entrar no menu principal de serviço. Para escolher um sub menu use CANAL +/-. Para alterar use VOL +/-. Para voltar ao menu principal pressione MENU. Para sair e salvar aperte POWER. |
| Samsung | CX7039 | x | Dentro do controle remoto está indicado um diodo não instalado. Coloque um 1N4148 ou similar no lugar, ligue a TV e aperte MENU para entrar no modo de serviço. |
| Samsung | CW593 | x | Com o aparelho em stand-by, aperte a seguinte seqüência de teclas: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Com CH +/- selecione o item. Com VOL +/- ajuste o valor. |
| Samsung | PLH 403 (Projetor LCD) | x | Com o aparelho desligado, aperte a seguinte seqüência no CR: MUTE, 1, 8, 2, POWER. Com VOL +/- navegue no menu e com MENU e MUTE troque os dados. Pressione MEMORY para salvar e DELETE para sair. |
| Sanyo | C20LB94M | LA4-A | Manter pressionado o botão MENU na TV e apertar o botão 2 no controle remoto. Para ajustar a sintonia fina, manter pressionado o botão MENU na TV e apertar MENU no controle remoto. Com o aparelho ligado, pressione M (memory) na TV por dois segundos e imediatamente M no controle remoto. Aperte SOUND para escolher e VOL +/- para ajustar. |
| Sharp | 25K-M180 25K-100 CK25M10 CK25SR ETC... | x | Desconecte a TV da tomada e aperte CANAL+ e VOL + juntos enquanto liga o aparelho. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. |
| Sharp | 25G-M60 25G-S60 | SN-51 | Procure perto de IC 2001 (ou IC001) os pontos TP2001 e TP2002. Aplique um curto circuito momentâneo entre eles. Para selecionar: CANAL + e CANAL -. Para ajustar: VOL + e VOL -. Para sair pressione POWER ou desconecte o aparelho da rede. |
| Sharp | 63CS-03SN 63CS-05SN | x | Com o interruptor geral desligado, aperte e mantenha as teclas CANAL + e VOL + enquanto liga o aparelho. Aparecerá a tela de serviço. CANAL +/-: Seleciona. VOL +/-: Ajusta. Para salvar os novos dados, aperte STAND-BY no controle remoto. Para sair desligue o interruptor principal. |
| Sony | KV-27XBR15 KV-27XBR50 KV-27HSR10 KV-32XVR35 | ANU-I FN | Com o aparelho desligado aperte e mantenha o botão de serviço, que está localizado na placa de conectores traseiros, enquanto liga o aparelho pelo CR. AUDIO e VIDEO selecionam os sub menus. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | KV-20M20 KV-20S20 KV-21RD1 KV-C2583 | BA3 | Com o aparelho desligado introduza a seguinte sequencia no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | KV-29EX | x | Com o aparelho desligado Pressione simultaneamente CANAL+ e CANAL-, enquanto liga o equipamento. Aparecerá na tela TT e introduzindo dois números entra nos sub menus. Com UP / DOWN (+/-) selecione o item e com OK entre nele. Com UP / DOWN (+/-) ajuste o valor e com OK salve. |
| Sony | KV-9PT50 | x | Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | WEGA KV-14FM14 KV-32FV16 KV-13FV26 | x | Com o aparelho desligado introduza a seguinte seqüência no controle remoto: DISPLAY, 5, VOL+, POWER. 1 e 4 selecionam o item. 3 e 6 alteram os valores. Aperte MUTE e ENTER para salvar e POWER para sair. |
| Sony | Modelos Europeus | x | Aperte a seguinte seqüência no CR: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá TT na tela. Aperte MENU para ver as opções. |
| Tatung | x | x | Com o aparelho ligado, aperte a pequena chave atravez de um orifício ao lado da tecla "MENU". Na tela aparece a palavra 'VERSION". Com CH acima e abaixo se trocam os parâmetros e com VOL +/- os valores. |
| Telefunken | TK1499 TK2098 TK2099 | x | Apertar a seguinte seqüência no controle remoto: IMAGEM, FACTORY, STAND-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Com VOL ajusta o parâmetro e com CANAL +/- o valor. Para sair aperte FACTORY ou POWER. |
| Telefunken | TK2078 | x | Manter apertada a tecla MENU no televisor e ao mesmo tempo apertar SETUP no controle remoto. CANAL +/- trocam os parâmetros e VOL +/- os itens. Para sair e salvar aperte SETUP. |
| Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) | GY20TH | ICC17 | Desligar o televisor no interruptor principal, Apertar e segurar PR e VOL- por 8 segundos enquanto liga o aparelho. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair temporariamente aperte EXIT no controle remoto e para entrar novamente use a tecla azul. Para sair coloque em stand-by ou desligue. |
| Thomson (Saba, Telefunken, Fergunson) | TX91 | x | Desligar o televisor no interruptor principal e no controle remoto manter apertada a tecla VT AZUL enquanto liga o aparelho por 8 segundos. Com PR +/- seleciona os itens e VOL +/- ajusta os valores. Para sair desligue o interruptor principal. |
| Toshiba | CE19G10 CF19H22 CF13G22 CL20G22 CL20G30 | TAC9700 TAC9702 TAC9727 TAC9800 TAC9803 | Com o televisor ligado aperte MUTE no controle remoto, solte e aperte novamente enquanto aperta MENU no televisor; aparecerá um S na tela. Pressione novamente MENU para entrar. Com CANAL +/- selecione os itens e com VOL +/- os valores. Para sair: POWER. |
| Toshiba | MV13K… MV19K… (Combos TV / VHS) | x | Desligue o aparelho da tomada por tempo suficiente para apagar a programação do relógio. Ligue o televisor e aperte VOL- enquanto aperta no controle remoto: 9 para ajustes ou 2 para ajuste H do OSD. |
| Zenith (Citizen) | SS2572 | x | No televisor pressione e segure MENU, VOLUME - e CANAL; o menu normal se transformará no de serviço. Para retornar ao menu normal pressione MENU. Com as setas acima e abaixo seleciona o item e direita e esquerda troca os valores. Para sair POWER. |
| Zenith (Citizen) | System 3 | x | Com o aparelho ligado pressione e mantenha apertado, no controle remoto, a tecla MENU até que apareça a mensagem "Welcome to Zenith". Solte o botão menu e introduza rapidamente a seqüência 9, 8, 7, 6, ENTER ou esta outra 9, 8, 7, 6, DiSPLAY. Com MENU troque as paginas, com as setas acima e abaixo selecione o item e com as setas direita e esquerda ajuste os valores. Para sair e salvar aperte ENTER. |

VOLTAR

AIWA DVD 2240
Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG.

AMOISONIC 8506
- Ligue o aparelho e abra a bandeja
- Sem disco inserido, pressione no controle remoto 01080

APEX AD 1200
- Abra a bandeja, aguarde 30 segundos e pressione "8 4 2 1"
- Surgirá um menu com as opções "Region/Macrovision"
- Selecione "Region"
- Pressione ENTER até alternar para "0"

CCE 2100
- Pressione a tecla OPEN/CLOSE para abrir a bandeja
- Aperte o botão A-B e, depois, o botão ZOOM
- Pressione as setas na seguinte seqüência: para cima, esquerda, baixo e direita
- Se der certo, vai aparecer na tela da TV REGION FREE (segunda opção)
- Pressione a tecla OPEN/CLOSE para ABRIR a bandeja (mas não feche)
- Digite a seqüência no controle: 1 1 1 1
- Digite o número da região desejada ou apenas "0" (zero) para todas
- Pressione a tecla OPEN/CLOSE para FECHAR a bandeja com o disco

COUGAR CVD 500, COUGAR CVD 515
- Com a bandeja aberta, digite: 2168 no controle
- Pressione a tecla 9 do controle
- Feche a bandeja com a tecla OPEN/CLOSE

GRADIENTE D-10, GRADIENTE D-12, GRADIENTE 6500 HT
- Sem o disco na gaveta
- Digite no controle 31 41 59 00
- Aperte a tecla EXIT
- Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "ALL" ou "REGION ALL"

GRADIENTE D-12, GRADIENTE K-30, GRADIENTE K-32, GRADIENTE 6500 HT
- Com a bandeja fechada e sem disco
- Digite no controle 0 0
- Pressione CLEAR

GRADIENTE D22
- Com a bandeja aberta, digite no controle remoto '00'
- Pressione o número da região que você quer utilizar
- Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela.

GRADIENTE D-10/2, GRADIENTE COMPACT
- Sem o disco na gaveta
- Digite no controle: 31 41 59 00
- Aperte a tecla ENTER
- Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "REGIÃO LIVRE"
Segundo informações, o aparelho GRADIENTE COMPACT já vem destravado de fábrica para regiões 1 e 4.

GRADIENTE HTS-200 D
- Retire o disco da bandeja e em seguida desligue e ligue o aparelho
- Pressione "00" e depois a tecla EXIT

JVC XV 2000
- Pressione POWER no painel do DVD Player para desligar o aparelho e aguarde 5 segundos
- Pressione e segure os botões DVD MENU e ON SCREEN juntos, e a seguir pressione POWER para ligar o aparelho, sem soltar os outros botões
- Solte as teclas DVD MENU e ON SCREEN e pressione STANDBY
- O display deverá exibir TEST 2, TEST 4 ou TEST 6, dependendo da região do Player
- Pressione DVD MENU 2 vezes consecutivas. O display deverá apresentar o código 000 58 58
- Utilizando as setas para cima e para baixo, mude os primeiros dígitos até apresentar o código 02E
- Utilizando as setas para a esquerda e para a direita, mude os últimos quatro dígitos até apresentar o código 0000 para a região 0 (zero), 0101 para a região 1, 0202 para região 2 e 0404 para região 4
- Se você tiver dificuldades para rodar discos da região 4, mude para 0458
- Pressione ENTER para confirmar a alteração e, em seguida, pressione STANDBY para desligar o Player
- Aguarde 5 segundos e pressione STANDBY novamente para ligar o Player

LG 2230, LG 2330, LG 2340, LG 2380, LG 3230 (N), LG 3351, LG 4230 (N), LG 4351, LG 5582 (N), LG 5822 (N)
- Ligue o aparelho pelo controle remoto
- Com a bandeja fechada e sem disco, espere a mensagem NO DISC aparecer
- Aperte a tecla PAUSE
- Digite o código: 31 41 59
- Aparecerá na tela da TV "CODE"
- Digite o número "0" (multiregião) ou o código desejado
- Aperte a tecla PAUSE para memorizar
- Desligue o aparelho pelo controle, aguarde alguns segundos e torne a ligar pelo controle

LG 3351 (N), LG 4351 (N)
Serve para habilitar a função de reproduzir VCD
- Com o DVD Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE
- Digite 1472 e pressione a seta para cima 3 vezes
- Pressione PROGRAM, 4, PROGRAM novamente, 5, e em seguida ENTER
- Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida
Ao proceder os comandos para o LG 3351(N), eles acabam desabilitando a função "5.1 Ajuste caixas Acústicas"

MARANTZ DV 7000
- Ligue o aparelho sem disco e aguarde a mensagem NO DISC ser exibida
- Pressione PAUSE e depois 314159
- A palavra CODE será exibida
- Digite o número da região desejada. Então pressione PAUSE novamente.

PANASONIC - qualquer modelo
- Somente em oficina autorizada

PHILCO DVP 2000
- Ligar o aparelho e deixe sem disco
- Pressione STOP duas vezes
- Digite no controle SETUP (ou pressione)
- Em seguida, digite: 3 8 8 8 3. (surgirá um menu) Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada

OU
- Ligue o aparelho sem disco e pressione a tecla setup
- Digite '3 8 8 8 3' e pressione o número da região desejada

PHILCO DVP 2100
- Ligar o aparelho sem disco
- Abrir a gaveta
- No controle remoto, digitar SETUP e depois a seqüência 8 2 9 6 x, aonde x é o número da região (0 para abrir para todas as regiões)
Se você apertar 8926-7, será exibida a versão do firmware e 8926-8 a configuração do DVD é definida para o padrão de fábrica

OU
- Abra a bandeja do Player e digite 8926. Irão surgir alguns asteriscos na tela
- Escolha a região desejada, digitando um número de 1 a 6, ou "0" (zero) para liberar todas as regiões
- Pressione PLAY para finalizar

PHILCO 2500
- Ligue o aparelho
- Abra a gaveta
- Digite 6438
- Espere aparecer "COD"
- Digite 0
- Apertar PLAY

PHILIPS 615
- Ligue o aparelho
- Abra a gaveta
- Com a gaveta aberta digite no controle remoto: 11110
- Vai aparecer no alto da tela, à esquerda "new region 0" (que permite o uso de DVDs de qualquer região)
- Para região específica, digite o seu número após o quarto número 1 (ex. região 2, digite 11112)
Às vezes, ao digitar o código, a gaveta se fecha antes de completar a digitação. Comece tudo de novo até dar certo

PHILIPS 703
- Pressione PLAY e depois 159
- Entre com o código 005 00 128 156 usando o controle remoto
- Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1
Para retornar para a região 4, repita o procedimento digitando o código 002 000 128 156

PHILIPS 707
Libera para todas as regiões através do controle remoto:
- Ligue o aparelho
- Aperte a tecla SETUP
- Abra a gaveta
- Digite o código 8421 (vai aparecer escrito Região 4)
- Pressione a tecla select até que apareça escrito "Região 9"

PHILIPS 711
- Com a bandeja fechada e sem disco, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle
- Digite a seguinte seqüência: 00 80 00 000 00
- Aperte mais uma vez a tecla 0 (zero) - que não irá aparecer na tela e pressione PLAY
- Depois de cerca de 4 segundos, a tela da TV irá perder um pouco do sinal, como se o DVD tivesse sido desligado e ligado novamente
- Para retornar à região 4, é só seguir os mesmos passos, mas a seqüência que deve ser digitada é 00 70 00 000 00

OU
- Ligado, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle
- No visor aparecerá ____ ____
- Digite pelo controle 222 222 005 225
- Aperte a tecla PLAY pelo controle
- No visor surgirá um sinal vermelho
Esta opção há uma limitação de 25 vezes

PIONEER DV-333
- Ligar o aparelho e deixe sem disco
- Aperte a tecla SETUP no controle
- Escolha a opção GENERAL e certifique-se que o setup está em BASIC
- Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION
- Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada

PIONEER DV-414
- Ligar o aparelho e deixe sem disco
- Aperte a tecla MENU no controle
- Aperte o número 1 (ou ENTER)
- Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION
- Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada
- Aperte a tecla MENU no controle

PIONEER DV-525
- Ligar o aparelho e deixe sem disco
- Aperte a tecla SETUP no controle
- Escolha a opção GENERAL
- Aperte a "seta" para baixo uma vez
- Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION
- Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada
- Aperte a tecla SETUP no controle

SHARP DV 550
- Pressione STOP e depois STILL/STEP
- Pressione 123. Será exibida uma tela com opções para desligar o Macrovision e alterar a região, entre outras opções que não devem ser alteradas.

SONY NS 300, SONY NS 400D, SONY NS 900, SONY DAV S500, SONY DAV S800
Conforme informações estes aparelhos podem ser destravados por um controle remoto universal, sem a necessidade de abrir o aparelho.

STUDI ST 5750
- Com o aparelho ligado, abra o compartimento do disco
- Digite no controle remoto: 3-3-0-8
- Em seguida, digite a tecla correspondente à área desejada ou a tecla "0" (zero) para todas as regiões
- Insira o disco, e acione PLAY
Se falhar, procure executar a operação pelo teclado do painel do player

TOSHIBA SD 4030, TOSHIBA SD 4033, TOSHIBA SD 4034
Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG

  OU
- Desligue o aparelho sem o disco através do painel frontal e ligue-o pelo controle remoto
- Surgirá na tela a mensagem no disco
- Pressione a tecla pause em seguida digite '4 1 5 9'
- Quando surgir a palavra code digite '0'
- Pressione pause para confirmar e desligar o aparelho pelo controle remoto

Apex AD-600A

Com a porta aberta, aperte o botão de SETUP. Depois aperte STEP, REVERSE e FORWARD. aparecerá a tela de LOOPHOLES. Escolha a região e desligue o Macrovision. Você também pode escolher o sistema de cor PAL ou NTSC.

CCE 2100

1- Insira o disco na bandeja mas não feche 2- Pressione a tecla "1" por quatro vezes 3- Digite o número da região desejada e feche a gaveta

Cougar CVD 500 / Cougar CVD 515

1- Com a bandeja aberta, digite "2168" no controle remoto 2- Pressione a tecla "9" do controle remoto 3- Pressione a tecla "Open/Close" para fechar a bandeja

Daewoo DQD-2000/DHC2200

Acione a tecla 'Open' no controle remoto, acione a tecla 'Setup', acione a tecla '9' para codefree, ou 1 para reg. 1, 2 para reg. 2, etc. Acione as teclas 2, 0, 1 e em seguida a tecla '0'zero, nesta ordem Se não funcionar, tente acionar as teclas 3, 0, 1 e 0(zero), acione a tecla 'Step', acione a tecla 'Shuffle', acione a tecla 'Next'.

Gradiente D-10

1- Retire o disco da bandeja 2- Digite no controle remoto "31 41 59 00" 3- Aperte a tecla "Exit" 4- No canto da tela deverá aparecer a expressão ALL

Gradiente D-12 Gradiente 6500 HT

1- Com a bandeja sem disco, digite no controle remoto "00" 2- Pressione "Clear"

Gradiente D-22

1- Com a bandeja aberta, digite no controle remoto "00" 2- Pressione o número da região que você deseja utilizar 3- Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela

JVC XV 2000

1- Pressione "Power" no painel do DVD Player para desligar o aparelho e aguarde 5 segundos 2- Pressione e segure os botões "DVD Menu" e "On Screen" juntos, e a seguir pressione "Power" para ligar o aparelho sem soltar os outros botões 3- Solte as teclas "DVD Menu" e "On Screen" e pressione "Standby" 4- O display deverá exibir "TEST 2", "TEST 4" ou "TEST 6", dependendo da região do Player 5- Pressione "DVD Menu" duas vezes consecutivas. O display deverá apresentar o código "000 5858" 6- Utilizando as setas para cima e para baixo, mude os primeiros dígitos até apresentar o código "02E" 7- Utilizando as setas para esquerda e para direita, mude os últimos quatro dígitos até apresentar o código "0000" para região 0(zero), "0101" para região 1, "0202" para região 2 e "0404" para região 4 8- Se você tiver dificuldades de rodar disco da região 4, mude para "0458" 9- Pressione "Enter" para confirmar a alteração, e em seguida pressione "Standby" para desligá-lo 10- Aguarde 5 segundos e pressione "Standby" novamente para ligar o aparelho

LG 3230 LG 2230 LG 2330 LG 2340 LG 2380 LG 3351 LG 4230 LG 4351

1- Desligue o DVD sem disco e aperte "Power" no controle remoto 2- Espere mensagem "NO DISC" surgir, aperte "PAUSE" e digite "314159" 3- Quando aparecer "CODE", digite o código da região desejada 4- Aperte "PAUSE" e desligue o DVD no controle e depois ligue-o novamente via controle remoto. Se você selecionar o código de região 0(zero), o player irá rodar qualquer DVD

Marantz DV 7000

1- Ligue o aparelho sem disco e aguarde a mensagem "NO DISC" ser exibida 2- Pressione "PAUSE" e depois "314159" 3- A palavra "CODE" aparecerá no display 4- Digite o número da região desejada "0" e então pressione "PAUSE" novamente

Piooner

DV-333 Ligue o DVD sem disco. aperte "SETUP" no remoto, selecione "GENERAL" e certifique-se que o SETUP" está em BASIC".Aperte a tecla "DISPLAY" e "CONDITION". escolha o código da região desejada e sai do setup. DV-414 Idem ao anterior(DV-333) ,mas aperte a tecla "MENU" no controle remoto e o número "1". aperte a tecla "DISPLAY" e em seguida a tecla "CONDITION". Aperte a tecla do código da região desejada e novamente a tecla "MENU. DV-525 Ligue o aparelho sem DVD na gaveta. Aperte "SETUP" e selecione "GENERAL". Aperte a seta para baixo uma vez, a tecla "DISPLAY" e a tecla "CONDITION". Aperte a tecla do código da região desejada e em seguida a tecla "SETUP" MODELOS QUE NÃO PODEM SER DESTRAVADOS PELO CONTROLE, SÓ POR HARDWARE. DV-05, DV-L90, DV-C302, DV-343, DV-333, DV-L414, DV-434, DV-L500, DV-L505, DV-L515, DV-L525, DV-L535, DVD-V555, DV-L606D, DV-L626, DV-L700, DV-L717, DV-F727, DV-L919, HTZ-55DV, DV-535, DV-343.

Philco DVP 2000

1- Sem discos no player pressione "STOP" duas vezes 2- Pressione "SETUP", em seguida "38883" 3- No menu que deverá surgir escolha a região desejada

Philco DVP 2100

1- Abra a bandeja n o player e digite "8926", irá surgir alguns asteriscos na tela 2- Escolha a região desejada digitando um número de 1 a 6, ou "0" para liberar todas as regiões 3- Pressione "PLAY" para finalizar

Philips 703

1- Com o aparelho em Standby, pressione no controle remoto POWER e depois OPEN (abrir a gaveta) 2- Digite 8421. Aparecerá na tela o menu "Selecione a Região" 3- Escolha a região, apertando após isso SELECT no controle remoto. Escolha 9, libera todas 4- Pressione CLOSE (fechar a gaveta) no controle remoto

Philips 711

1- Com a bandeja fechada e sem disco, pressione a tecla PLAY seguida dos números 159 2- Digite a sequência: 00 80 00 000 00 3- Digite mais uma vez a tecla 0 e pressione a tecla PLAY 4- Depois de uns 4 segundos a tela da TV irá perder um pouco do sinal, como se o DVD tivesse desligado e ligado novamente 5- Para retornar a região 4, siga os mesmos passos. Entretanto, a sequência que deve ser digitada é: 00 70 00 000 00

Sharp DV 550

1- Pressione "STOP" e depois "Still/Step" 2- Pressione "123". Será exibida uma tela com opções para desligar o Macrovision e alterar a região, entre outras opções que não devem ser alteradas Obs: Use este menu com muito cuidado, pois qualquer alteração nas outras opções poderá travar o aparelho

Toshiba SD 4030 Toshiba SD 4033 Toshiba SD 4034

1- Desligue o Player sem o disco, e pressione "POWER" no controle remoto 2- Espere a mensagem "NO DISC" aparecer no display 3- Pressione "PAUSE" e depois "314159" 4- A mensagem "CODE" será exibida 5- Digite o código da região desejada (de 0 a 6) 6- Pressione "PAUSE" novamente e desligue no controle remoto

Veja abaixo como foram liberadas as regiões no mundo.

Região 0 - Todos Região 1 - Todo os Estados Unidos e Canadá. Região 2 - Europa, Japão, Oriente Médio, Egito, África do Sul, Sudeste da Ásia Região 3 - Tailândia, Coréia, e Filipinas, Indonésia, Hong Kong Região 4 - México, América do Sul, América Central, Austrália, Nova Zelândia, Caribe Região 5 - Rússia, Noroeste da Ásia, Índia, África (exceto África do Sul, Coréia do Norte, Mongólia Região 6 - China

MARCA-MODELO; SENHA. AIWA DVD 2240; Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG. AIWA XD-DW1; 1 - Insira o disco e feche o compartimento 2 - Abra o compartimento e retire o disco 3 - Feche o compartimento e pressione STOP no aparelho 4 - Depois de alguns instantes digite "8710" 5 - Para determinar a região, digite o número referente a ela. AIWA XD-DV170; 1 - sem disco, pressione o botão POWER no painel frontal para ligar 2 - pressione e segure as teclas 'top menu', 'menu' e 'OSD' até que a palavra 'factory' seja exibida no display 3 - pressione o botão POWER no painel frontal para desligá-lo. 4 - ligue novamente e insira o disco. AIWA XR-DV370KN; 1 - sem disco, pressione PAUSE pelo controle 2 - digite o código "314159" 3 - pressione "0" para todas as regiões 4 - pressione PAUSE novamente pelo controle 5 - desligue o aparelho e aguarde alguns segundos. AMOISONIC 8506; 1. Ligue o aparelho e abra a bandeja 2. Sem disco inserido, pressione no controle remoto 01080. APEX AD 1200 APEX AD 3201; 1 - Abra a bandeja, aguarde 30 segundos e pressione "8 4 2 1" 2 - Surgirá um menu com as opções "Region/Macrovision" 3 - Selecione "Region" 4 - Pressione ENTER até alternar para "0" (ou "9"). BLUESKY DS 8315; Siga as mesmas instruções para os aparelhos APEX AD 1200 e AD 3201. CCE 2100; 1. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para abrir a bandeja 2. Aperte o botão A-B e, depois, o botão ZOOM 3. Pressione as setas na seguinte seqüência: para cima, esquerda, baixo e direita 4. Se der certo, vai aparecer na tela da TV REGION FREE. ( segunda opção) 1. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para ABRIR a bandeja (mas não feche) 2. Digite a seqüência no controle: 1 1 1 1 3. Digite o número da região desejada ou apenas "0" (zero) para todas. 4. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para FECHAR a bandeja com o disco. COUGAR CVD 500 COUGAR CVD 515; 1. Com a bandeja aberta, digite: 2168 no controle 2. Pressione a tecla 9 do controle 3. Feche a bandeja com a tecla OPEN/CLOSE Testado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa). DAEWOO DV 115; 1 - Retire o disco e pressione OPEN/CLOSE no aparelho 2 - Com a bandeja aberta, pressione "8926". 3 - Espere 5 seg. e pressione "0" 4 - Espere 15 seg e pressione OPEN/CLOSE no aparelho para fechar a bandeja.. GRADIENTE D-10 GRADIENTE D-12 GRADIENTE 6500 HT; 1. Sem o disco na gaveta 2. Digite no controle 31 41 59 00 3. Aperte a tecla EXIT 4. Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "ALL" ou "REGION ALL". GRADIENTE D-10/2 GRADIENTE COMPACT; 1. Sem o disco na gaveta 2. Digite no controle: 31 41 59 00 3. Aperte a tecla ENTER 4. Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "REGIÃO LIVRE" Obs. Segundo a Revista Vídeo, Som & Cia, o GRADIENTE COMPACT já vem destravado de fábrica para regiões 1 e 4.. GRADIENTE D-12* GRADIENTE K-30 GRADIENTE K-32 GRADIENTE 6500 HT*; 1. Com a bandeja fechada e sem disco 2. Digite no controle 0 0 3. Pressione CLEAR * Testado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa). GRADIENTE D22; 1. Com a bandeja aberta, digite no controle remoto '00' 2 .Pressione o número da região que você quer utilizar 3 .Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela.. GRADIENTE HTS-200 D; 1 - Retire o disco da bandeja e em seguida desligue e ligue o aparelho 2 - Pressione "00" e depois a tecla EXIT. JVC XV 2000; 1. Pressione POWER no painel do DVD Player para desligar o aparelho e aguarde 5 segundos 2. Pressione e segure os botões DVD MENU e ON SCREEN juntos, e a seguir pressione POWER para ligar o aparelho, sem soltar os outros botões 3. Solte as teclas DVD MENU e ON SCREEN e pressione STANDBY 4. O display deverá exibir TEST 2, TEST 4 ou TEST 6, dependendo da região do Player 5. Pressione DVD MENU 2 vezes consecutivas. O display deverá apresentar o código 000 58 58 6. Utilizando as setas para cima e para baixo, mude os primeiros digitos até apresentar o código 02E 7. Utilizando as setas para a esquerda e para a direita, mude os últimos quatro dígitos até apresentar o código 0000 para a região 0 (zero), 0101 para a região 1, 0202 para região 2 e 0404 para região 4 8. Se você tiver dificuldades para rodar discos da região 4, mude para 0458 9. Pressione ENTER para confirmar a alteração e, em seguida, pressione STANDBY para desligar o Player 10. Aguarde 5 segundos e pressione STANDBY novamente para ligar o Player Testado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa). JVC XV 501; 1 - sem disco, desligue o DVD PLAYER e retire o cabo de força da tomada 2 - pressionando e segurando as teclas ON SCREEN e TITLE, coloque novamente na tomada 3 - quando surgir o código "test JC3" (ou "test JC2"), solte as teclas 4 - pressione ENTER 5 - desligue e ligue o aparelho. LG 2230 LG 2330 LG 2340 LG 2380 LG 3230 (N) LG 3351 LG 4120 LG 4230 (N) LG 4351 LG 5582 (N) LG 5822 (N); 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto 2. Com a bandeja fechada e sem disco, espere a mensagem NO DISC aparecer. 3. Aperte a tecla PAUSE 4. Digite o código: 31 41 59 5. Aparecerá na tela da TV "CODE". 6. Digite o número "0" (multiregião) ou o código desejado 7. Aperte a tecla PAUSE para memorizar 8. Desligue o aparelho pelo controle, aguarde alguns segundos e torne a ligar pelo controle.. LG 3351 (N) LG 4230 (N) LG 4351 (N); Serve para habilitar a função de reproduzir VCD 1. Com o DVD Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE 2. Digite 1472 e pressione a seta para cima 3 vezes 3. Pressione PROGRAM, 4, PROGRAM novamente, 5, e em seguida ENTER 4. Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida. (sugestão: Saulo Lima) ADVERTÊNCIA: Ao proceder os comandos para o LG 3351(N), eles acabam desabilitando a função "5.1 Ajuste caixas Acústicas" (observação de Lucivanio Gama) A Revista VÍDEO, SOM & CIA identifica que o código acima serve só para aparelhos sem decodificador Dolby Digital interno. Para aparelhos com decodificador DD interno, utilize: 1 - Com o DVD Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE. 2 - Digite "1472" e pressione a seta para cima 3 vezes 3 - Pressione PROGRAM, 6, PROGRAM, 5, e em seguida ENTER 4 - Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida. A função para reproduzir MP3, mesmo que o 'led' apareça no painel apagado, não pode ser 'desbloqueada'. Confirmado pela. LG DC - 596B (DVD com VHS); 1 - Desligue o aparelho de DVD, sem disco, no botão do painel e aperte POWER no controle remoto; 2 - Espere a mensagem NO DISC surgir, aperte PAUSE e digite 314159 3 - Quando aparecer CODE (ou FF) rapidamente digite o código da região desejada (zero p/exemplo); 4 - Aperte PAUSE e desligue o aparelho de DVD no controle remoto. Depois ligue-o novamente via controle remoto. Nota: Se você selecionar o código de região zero, o player irá rodar qualquer DVD (dica Cláudio Reis). MARANTZ DV 4000; 1 - ligue o aparelho sem disco 2 - pressione a tecla DIMMER no painel frontal e depois PREVIOUS 3 - digite "1999" entre com "00" para todas regiões 4 - pressione ENTER e desligue/ligue o aparelho. MARANTZ DV 3100 MARANTZ DV 4200; Siga as mesmas instruções para os aparelhos AIWA XR-DV370KN. MARANTZ DV 7000; 1. Ligue o aparelho sem disco e aguarde a mensagem NO DISC ser exibida 2. Pressione PAUSE e depois 314159 3. A palavra CODE será exibida 4. Digite o número da região desejada5. Então pressione PAUSE novamente.. PANASONIC - qualquer modelo; - Somente em oficina autorizada -. PHILCO DVP 2500; 1 - ligue o aparelho 2 - abra a gaveta 3 - digitar 6438 4 - esperar aparecer "COD" 5 - digitar 0 6 - apertar PLAY (testado pela DVD MAGAZINE). PHILCO DVP 2000; 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Pressione STOP duas vezes 3. Digite no controle SETUP (ou pressione) 4. Em seguida, digite: 3 8 8 8 35. (surgirá um menu?) Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada. (2ª opção): 1 - Ligue o aparelho sem disco e pressione a tecla setup 2 - Digite '3 8 8 8 3' e pressione o número da região desejada. PHILCO DVP 2100; 1. Ligar o aparelho sem disco 2. Abrir a gaveta 3. No controle remoto, digitar SETUP e depois a seqüência 8 2 9 6 x, aonde x é o número da região (0 para abrir para todas as regiões) OBS. Se você apertar 8926-7, será exibida a versão do firmware e 8926-8 a configuração do DVD é definida para o padrão de fábrica. (2ª opção) 1. Abra a bandeja do Player e digite 8926. Irão surgir alguns asteriscos na tela 2. Escolha a região desejada, digitando um número de 1 a 6, ou "0" (zero) para liberar todas as regiões 3. Pressione PLAY para finalizar. PHILIPS 615 PHILIPS Q 35 PHILIPS 616 K; 1- ligue o aparelho 2- abra a gaveta 3- com a gaveta aberta digite no controle remoto: 11110 4- vai aparecer no alto da tela, à esquerda "new region 0" (que permite o uso de DVDs de qualquer região) 5- para região específica, digite o seu número após o quarto número 1 (ex. região 2, digite 11112) obs. Às vezes, ao digitar o código, a gaveta se fecha antes de completar a digitação. Comece tudo de novo até dar certo. (dica vulgo "ChIcO"). PHILIPS 703; 1. Pressione PLAY e depois 159 2. Entre com o código 005 00 128 156 usando o controle remoto 3. Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1. obs. Para retornar para a região 4, repita o procedimento digitando o código 002 000 128 156 (2ª opção) 1 - Pressione PLAY e depois 159 2 - Entre com o código 002 000 128 156 usando o controle remoto 3. Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1. Para reconfigurar para a região 4, pressione PLAY, depois 159 e em seguida o código 007 000 128 156 e PLAY. (dica Erick Cardoso).. PHILIPS 707; Libera para todas as regiões através do controle remoto : 1 - Ligue o aparelho 2 - Aperte a tecla SETUP 3 - abra a gaveta 4 - digite o código 8421 (vai aparecer escrito Região 4) 5 - Pressione a tecla select até que apareça escrito "Região 9" 6 - Feche a gaveta do aparelho Pronto!!! (dica de Vinicius S. Silva). PHILIPS 711; 1. Com a bandeja fechada e sem disco, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle 2. Digite a seguinte seqüência: 00 80 00 000 00 3. Aperte mais uma vez a tecla 0 (zero) - que não irá aparecer na tela e pressione PLAY 4. Depois de cerca de 4 segundos, a tela da TV irá perder um pouco do sinal, como se o DVD tivesse sido desligado e ligado novamente 5. Para retornar à região 4, é só seguir os mesmos passos, mas a seqüência que deve ser digitada é 00 70 00 000 00 (2ª opção) 1. Ligado, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle 2. No visor aparecerá ____ ____ 3. Digite pelo controle 222 222 005 225 4. Aperte a tecla PLAY pelo controle 5. No visor surgirá um sinal vermelhoOBS. Esta opção há uma limitação de 25 vezes (1ª OPÇÃO) Testado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa), mas informam que funciona por um número limitado e aproximado de 5 vezes. Depois o DVD PLAYER trava na região 4.. PIONEER DV-333; 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Aperte a tecla SETUP no controle 3. Escolha a opção GENERAL e certifique-se que o setup está em BASIC 4. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION 5. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada.. PIONEER DV-414; 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Aperte a tecla MENU no controle 3. Aperte o número 1 (ou ENTER) 4. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION 5. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada. 6. Aperte a tecla MENU no controle. PIONEER DV-525; 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Aperte a tecla SETUP no controle 3. Escolha a opção GENERAL 4. Aperte a "seta" para baixo uma vez 5. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION 6. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada 7. Aperte a tecla SETUP no controle. SAMPO DVE 520 SAMPO DVE 560 SAMPO 620; 1 - pressione SETUP 2 - digite "38883" 3 - surgirá um menu contendo as opções de região e macrovision 4 - selecione BYPASS 5 - pressione SETUP novamente. SAMSUNG DVD 511 SAMSUNG DVD 611 SAMSUNG DVD 709 SAMSUNG DVD 809 SAMSUNG DVD 811 SAMSUNG DVD 909; 1 - desligue e ligue o aparelho através do painel 2 - pressione e segure as teclas PLAY e STOP no painel 3 - depois de alguns segundos, quando surgir na tela a opção de idioma, solte as teclas 4 - então selecione a região desejada. SANYO DVD 5100; 1 - pressione a tecla PROGRAM no controle 2 - pressione 2 vezes o cursor para direita no controle 3 - pressione ENTER e depois PLAY. SHARP DV 550; 1. Pressione STOP e depois STILL/STEP 2. Pressione 123. Será exibida uma tela com opçõe para desligar o Macrovision e alterar a região, entre outras opções que não devem ser alteradas.. SHARP DV 740; 1 - crie um arquivo ".TXT" contendo o seguinte código: TSDVDREG-2001-8939912-R0 2 - copie este arquivo para um CD-R com o nome "CREGIN.TXT" 3 - insira este CD no player e aguarde a leitura. SONY NS 300 SONY NS 400D SONY NS 900 SONY DAV S500 SONY DAV S800; Informado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa) que estes aparelhos podem ser destravados por um controle remoto universal, sem a necessidade de abrir o aparelho. O serviço custa em média R$ 15,00.. STUDI ST 5750; 1. Com o aparelho ligado, abra o compartimento do disco; 2. Digite no controle remoto: 3-3-0-8 3. Em seguida, digite a tecla correspondente à área desejada ou a tecla "0" (zero) para todas as regiões 4. Insira o disco, e acione PLAYObs. Se falhar, procure executar a operação pelo teclado do painel do player. (colaboração: Mark Newer). TOSHIBA SD 1200 TOSHIBA SD 4030 TOSHIBA SD 4033 TOSHIBA SD 4034 TOSHIBA SD 4036; Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG (2ª opção): 1. Desligue o aparelho sem o disco através do painel frontal e ligue-o pelo controle remoto 2. Surgirá na tela a mensagem no disco 3. Pressione a tecla pause em seguida digite '4 1 5 9' 4. Quando surgir a palavra code digite '0' 5. Pressione pause para confirmar e desligar o aparelho pelo controle remoto.. TOSHIBA SD 2109; 1 - insira o disco e aguarde a tela de 'violação' de região aparecer 2 - pressione a tecla "M" (Memory) no controle 3 - pressione "1" para o título 1 4 - pressione PLAY no controle remoto 5 - para mudar de capítulo pressione "T" (Title/Chapter)obs. Somente para rodar discos de região 1, 2 e 4.. ZENITH DVD 2381 ZENITH DVD 2550 ZENITH DVC 2200 ZENITH DVC 2201; Siga as mesmas instruções para os aparelhos AIWA XR-DV370KN.

Jurandir Telis (jurandirgo@hotmail.com)

Lista de Cód. DVD

MARCAS E MODELOS SENHA A-TREND AD-L528 1. Ligue o DVD player e sem disco:2. pressione 'stop' no controle remoto;3. pressione '1','9','9','9' e então 'enter';4. Um menu de regiões irá aparecer;5. selecione 'all' para liberar o aparelho para multiregão.(segunda opção)1. Ligue o DVD player e sem disco:2. Tecle 3, 1, 4, 1, 5, 9 no controle e a palavra CODE deverá aparecer na tela ou OSD do DVD player;3. Pressione o número da região que deseja habilitar. Ex: 1 para EUA;4. Pressione 'pause';5. Desligue o aparelho e ligue novamente. Obs. Lembre-se que DVD´s mais novos com 'Enhanced Regional Coding' podem não funcionar com região 0. A-TREND LE511 1. Com o DVD player ligado:2. Pressione: 'STOP, 1, 9, 9, 9';3. Um menu irá aparecer;4. Modifique o campo "ZONE" para "ALL". ACOUSTIC SOLUTIONS - DVD551 1. Ligue o DVD player e sem disco:2. Pressione "Setup" no controle; 3. Pressione "Next, Stop, Pause, Prev, Next"; 4. Surgirá o "Region ID", leve a seta para "bypass" para multiregião;5. Pressione "Select/play" para confirmar. Obs. Selecionar região 1 se você quiser rodar discos com codificação RCE encoded discs. Infelizmente, não é possível desabilitar o Macrovision através deste menu. AIWA DVD 2240 Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG AIWA XD-DW1 1 - Insira o disco e feche o compartimento2 - Abra o compartimento e retire o disco3 - Feche o compartimento e pressione STOP no aparelho4 - Depois de alguns instantes digite "8710"5 - Para determinar a região, digite o número referente a ela AIWA XD-DV170 1 - sem disco, pressione o botão POWER no painel frontal para ligar2 - pressione e segure as teclas 'top menu', 'menu' e 'OSD' até que a palavra 'factory' seja exibida no display3 - pressione o botão POWER no painel frontal para desligá-lo.4 - ligue novamente e insira o disco AIWA XR-DV370KN 1 - sem disco, pressione PAUSE pelo controle2 - digite o código "314159"3 - pressione "0" para todas as regiões4 - pressione PAUSE novamente pelo controle5 - desligue o aparelho e aguarde alguns segundos AIWA XV-DV480 1. Ligue o DVD Player pelo controle e verifique se há disco no compartimento. Se houver, retire e aguarde a mensagem "NO DISC" aparecer no display;2. Pressione "PAUSE" no controle remoto;3. Tecle no controle o código '342292' e o display irá mostrar a palavra "CODE__"4. Pressione 00 no controle remoto para Region free (multiregião).5. Pressione "PAUSE" novamente;6. Desligue o aparelho;7. Aguarde 5 segundos para que a EPROM seja atualizada; AIWA XD-DW5 AIWA XD-DW7 1. Ligue o aparelho; 2. Insira um DVD qualquer;3. Abra o compartimento, retire o disco e feche em seguida; 4. Pressione imediatamente a tecla "STOP" e aguarde alguns segundos;5. Entre com o código 8,7,X ,0 e então '>>' no controle remoto; 6. O aparelho estará liberado para qualquer região. Obs. Substitua o "X" pela região para qual deseja liberar.(segunda opção)1. Repita as etapas 1 a 4 anteriores2. Entre com o código 8,7,2,0 e então '>>' no controle remoto; 3. O aparelho estará liberado para qualquer região. Se preferir, ou for utilizar um disco com RCE use: 8,7,2,0,1 para região 1 8,7,2,0,2 para região 2 AKAI ADV-8000 1. Coloque o aparelho em 'stand by';2. Digite o código '8926' mais o número da região para qual deseja liberar o aparelho ou 8926 mais 0 para liberar todas as regiões. AMOISONIC 8506 1. Ligue o aparelho e abra a bandeja2. Sem disco inserido, pressione no controle remoto 01080 APEX AD 600A 1. Com a porta aberta, aperte o botão SETUP. 2. Aperte STEP, REVERSE e FORWARD. Aparecerá a tela LOOPHOLES. 3. Escolha a região e desligue o Macrovision. Você também pode escolher o sistema PAL ou NTSC. Obs. Funciona apenas nas primeiras versões.MULTIREGIÃO:1. Acione a tecla 'Setup', no controle remoto. 2. Digite a sequência: '3, 8, 8, 8 e 8' 3. Entrando numa página oculta, permitirá mudar o aparelho para qualquer região ou ajustar para codefree. DESABILITANDO O MACROVISION:1. Acione a tecla 'Setup', no controle remoto. 2. Digite a sequência: '5, 9, 0, 4, 1 e 9', no controle remoto. 3. Entrando numa página oculta, permitirá desabilitar o Macrovision e o CSS. APEX AD 1200 APEX AD 3201 1 - Abra a bandeja, aguarde 30 segundos e pressione "8 4 2 1"2 - Surgirá um menu com as opções "Region/Macrovision"3 - Selecione "Region"4 - Pressione ENTER até alternar para "0" (ou "9") AUDIOVOX DV1680 1. Pelo controle, pressione as seguintes teclas: SETUP +10 PREV NEXT 2. Uma tela surgirá mostrando que o DVD Player é habilitado para Região 1. Use as teclas direita e esquerda para selecionar a região que deseja rodar. 3. Quando a região desejada for selecionada, pressione a tecla SETUP para sair. 4. Desligue o DVD player Obs. Poderá ainda selecionar região 0, o que habilitará o aparelho a ler discos de qualquer região, porém os DVD´s mais recentes protegidos com RCE não irão rodar. BLUESKY DS 8315 Siga as mesmas instruções para os aparelhos APEX AD 1200 e AD 3201 CCE 2100 1. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para abrir a bandeja2. Aperte o botão A-B e, depois, o botão ZOOM3. Pressione as setas na seguinte seqüência: para cima, esquerda, baixo e direita4. Se der certo, vai aparecer na tela da TV REGION FREE.( segunda opção)1. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para ABRIR a bandeja (mas não feche)2. Digite a seqüência no controle: 1 1 1 13. Digite o número da região desejada ou apenas "0" (zero) para todas.4. Pressione a tecla OPEN/CLOSE para FECHAR a bandeja com o disco COUGAR CVD 500 COUGAR CVD 515 1. Com a bandeja aberta, digite: 2168 no controle2. Pressione a tecla 9 do controle3. Feche a bandeja com a tecla OPEN/CLOSETestado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa) DAEWOO DV 115 1 - Retire o disco e pressione OPEN/CLOSE no aparelho2 - Com a bandeja aberta, pressione "8926".3 - Espere 5 seg. e pressione "0"4 - Espere 15 seg e pressione OPEN/CLOSE no aparelho para fechar a bandeja. DAEWOO DQD-2000 DAEWOO DHC-2200 1. Aperte a tecla 'Open' no controle.2. Em seguida, a tecla 'Setup'. 3. Aperte a tecla '9' para codefree, ou 1 para reg. 1, 2 para reg. 2, etc... 4. Aperte as teclas 2, 0, 1 e em seguida a tecla '0' (zero), nesta ordem. (Se não funcionar, tente a sequencia 3, 0, 1 e 0 (zero). 5. Aperte a tecla 'Step'. 6. Depois, a tecla 'Shuffle' 7. E, por fim, a tecla 'Next'. GRADIENTE 5000 1.Ligue o aparelho sem disco.2.Verifique a região apertando o botão '00' e '+10' no controle.3.Desligue, aguarde uns segundos e ligue de novo. 4. Aperte '00' e o número da região desejada '1', '2', '4'... etc. GRADIENTE D-10 GRADIENTE D-12 GRADIENTE 6500 HT GRADIENTE 20/3 1. Sem o disco na gaveta2. Digite no controle 31 41 59 003. Aperte a tecla EXIT4. Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "ALL" ou "REGION ALL" GRADIENTE D-10/2 GRADIENTE COMPACT 1. Sem o disco na gaveta2. Digite no controle: 31 41 59 003. Aperte a tecla ENTER4. Se der certo, no canto da tela da TV aparecerá "REGIÃO LIVRE"Obs. Segundo a Revista Vídeo, Som & Cia, o GRADIENTE COMPACT já vem destravado de fábrica para regiões 1 e 4. GRADIENTE D-12* GRADIENTE K-30 GRADIENTE K-32 GRADIENTE 6500 HT* 1. Com a bandeja fechada e sem disco2. Digite no controle 0 03. Pressione CLEAR* Testado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa) GRADIENTE D22 1. Com a bandeja aberta, digite no controle remoto '00'2 .Pressione o número da região que você quer utilizar 3 .Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela. GRADIENTE HTS-200 D 1 - Retire o disco da bandeja e em seguida desligue e ligue o aparelho2 - Pressione "00" e depois a tecla EXIT JVC XV 2000 JVC VCD-2000BK 1. Pressione POWER no painel do DVD Player para desligar o aparelho e aguarde 5 segundos2. Pressione e segure os botões DVD MENU e ON SCREEN juntos, e a seguir pressione POWER para ligar o aparelho, sem soltar os outros botões3. Solte as teclas DVD MENU e ON SCREEN e pressione STANDBY4. O display deverá exibir TEST 2, TEST 4 ou TEST 6, dependendo da região do Player5. Pressione DVD MENU 2 vezes consecutivas. O display deverá apresentar o código 000 58 586. Utilizando as setas para cima e para baixo, mude os primeiros digitos até apresentar o código 02E7. Utilizando as setas para a esquerda e para a direita, mude os últimos quatro dígitos até apresentar o código 0000 para a região 0 (zero), 0101 para a região 1, 0202 para região 2 e 0404 para região 48. Se você tiver dificuldades para rodar discos da região 4, mude para 04589. Pressione ENTER para confirmar a alteração e, em seguida, pressione STANDBY para desligar o Player10. Aguarde 5 segundos e pressione STANDBY novamente para ligar o PlayerTestado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa) JVC XV 501 1 - sem disco, desligue o DVD PLAYER e retire o cabo de força da tomada2 - pressionando e segurando as teclas ON SCREEN e TITLE, coloque novamente na tomada3 - quando surgir o código "test JC3" (ou "test JC2"), solte as teclas4 - pressione ENTER5 - desligue e ligue o aparelho JVC XV-511 e XV-522 1.Desligue o aparelho e retire da tomada 2.Usando os botões do aparelho e NÃO do controle, pressione e segure Play & Open/Close 3.Enquanto segura estes botões, plugue o fio AC de volta na tomada, então poderá ver no display do aparelho as palavras TEST e CPU ver# 4.Solte os botões Play & Open/Close 5.Pressione o botão DVD Menu no controle 6.Quando o display ler 000 5858 use as teclas 'up' e 'down' para mudar o 000 para 02E 7.Usando as teclas 'Left' e 'Right' mude os últimos quatro dígitos para: 0000 para Region Free, 0101 para Região 1, 0202 para Região 2 ou 0404 para Região 4 etc. 8.Pressione Enter no aparelho 9.Pressione Standby e espere 5 segundos 10.Pressione Standby novamente obs. Se alguns discos não rodarem no modo 'Region Free' então selecione o código correto de acordo com a região do disco. LENNOX DVD2003 1. Ligue o DVD Player sem disco2. Pressione esta sequencia: SETUP NEXT PREV NEXT PREV 3. No topo esquerdo superior terá um número. Usando as teclas UP, DOWN, LEFT e RIGHT: 4. Mude o código para 255 e isto fará do seu aparelho um CODEFREE (de 2 para 255) 5. Mude as entradas 3001 e 4001 para 3000 e 4000, e Macrovision 3 e 4 serão desativados. LG 2230 LG 2330 LG 2340 LG 2380 LG 3230 (N) LG 3351 LG 4120 LG 4230 (N) LG 4351 LG 5582 (N) LG 5822 (N) 1. Ligue o aparelho pelo controle remoto2. Com a bandeja fechada e sem disco, espere a mensagem NO DISC aparecer.3. Aperte a tecla PAUSE4. Digite o código: 31 41 595. Aparecerá na tela da TV "CODE".6. Digite o número "0" (multiregião) ou o código desejado7. Aperte a tecla PAUSE para memorizar8. Desligue o aparelho pelo controle, aguarde alguns segundos e torne a ligar pelo controle. LG 3351 (N) LG 4230 (N) LG 4351 (N) Serve para habilitar a função de reproduzir VCD1. Com o DVD Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE2. Digite 1472 e pressione a seta para cima 3 vezes3. Pressione PROGRAM, 4, PROGRAM novamente, 5, e em seguida ENTER4. Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida. (sugestão: Saulo Lima)ADVERTÊNCIA: Ao proceder os comandos para o LG 3351(N), eles acabam desabilitando a função "5.1 Ajuste caixas Acústicas" (observação de Lucivanio Gama)A Revista VÍDEO, SOM & CIA identifica que o código acima serve só para aparelhos sem decodificador Dolby Digital interno. Para aparelhos com decodificador DD interno, utilize:1 - Com o DVD Player sem o disco, pressione a tecla PAUSE.2 - Digite "1472" e pressione a seta para cima 3 vezes3 - Pressione PROGRAM, 6, PROGRAM, 5, e em seguida ENTER4 - Aperte RETURN, desligue o DVD e ligue-o em seguida.A função para reproduzir MP3, mesmo que o 'led' apareça no painel apagado, não pode ser 'desbloqueada'. Confirmado pela LG DC - 596B (DVD com VHS) 1 - Desligue o aparelho de DVD, sem disco, no botão do painel e aperte POWER no controle remoto; 2 - Espere a mensagem NO DISC surgir, aperte PAUSE e digite 314159 3 - Quando aparecer CODE (ou FF) rapidamente digite o código da região desejada (zero p/exemplo); 4 - Aperte PAUSE e desligue o aparelho de DVD no controle remoto. Depois ligue-o novamente via controle remoto.Nota: Se você selecionar o código de região zero, o player irá rodar qualquer DVD (dica Cláudio Reis) MARANTZ 710 MARANTZ 890 1. Aperte a sequência: PLAY, 2, 7, 4 no controle2. Quando aparecer '--' no display aperte:005 000 128 156 para Região 1002 000 128 156 para Região 2004 010 000 140 para voltar ao padrão de fábrica.3. Aperte PLAY no controle. MARANTZ DV 4000 1 - ligue o aparelho sem disco2 - pressione a tecla DIMMER no painel frontal e depois PREVIOUS3 - digite "1999" entre com "00" para todas regiões4 - pressione ENTER e desligue/ligue o aparelho MARANTZ DV 3100 MARANTZ DV 4200 Siga as mesmas instruções para os aparelhos AIWA XR-DV370KN MARANTZ DV 7000 1. Ligue o aparelho sem disco e aguarde a mensagem NO DISC ser exibida2. Pressione PAUSE e depois 3141593. A palavra CODE será exibida4. Digite o número da região desejada5. Então pressione PAUSE novamente. MEDION MD-7888 1. Desligue o player através da tecla 'Power' 2. Após alguns segundos torne a ligar o aparelho. 3. Pressione a tecla 'Menu' no controle remoto. 4. Pressione a tecla '9' no controle. 5. Pressione a tecla 'Open/Close' no controle. 6. Pressione a tecla '5' no controle. 7. Apresentação de um menu de serviço na tela do televisor. Procure a opção para trocar a região e escolha a desejada. ORITRON DVD-600 1. Usando o controle remoto, aperte a seguinte seqüência:Menu 1,6,7 Mute Okay 2. Divirta-se!Obs. A tecla Mute faz com que o DVD fique multi-região. Há outros DVD players usando esse tipo de instrução para selecionar Code-Free. Se você pressionar a tecla 1 em vez da tecla MUTE a região 1 será selecionada. * PANASONIC - qualquer modelo * Somente em oficina autorizada * PHILCO DVP 2500 1 - ligue o aparelho2 - abra a gaveta3 - digitar 64384 - esperar aparecer "COD"5 - digitar 06 - apertar PLAY(testado pela DVD MAGAZINE) PHILCO DVP 2000 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco 2. Pressione STOP duas vezes3. Digite no controle SETUP (ou pressione)4. Em seguida, digite: 3 8 8 8 35. (surgirá um menu?) Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada.(2ª opção):1 - Ligue o aparelho sem disco e pressione a tecla setup2 - Digite '3 8 8 8 3' e pressione o número da região desejada PHILCO DVP 2100 1. Ligar o aparelho sem disco2. Abrir a gaveta 3. No controle remoto, digitar SETUP e depois a seqüência 8 2 9 6 x, aonde x é o número da região (0 para abrir para todas as regiões) OBS. Se você apertar 8926-7, será exibida a versão do firmware e 8926-8 a configuração do DVD é definida para o padrão de fábrica. (2ª opção)1. Abra a bandeja do Player e digite 8926. Irão surgir alguns asteriscos na tela2. Escolha a região desejada, digitando um número de 1 a 6, ou "0" (zero) para liberar todas as regiões3. Pressione PLAY para finalizar DESTRAVANDO O MACROVISION1. Pressione SETUP e entre com a seqüência:590419CSS>>Auto (toca todos os DVDs)Off (Não irá tocar DVDs com 'copyright')Macrovision >>Auto: (macrovision ligado)Off: (macrovision desligado) Para as regiões é só entrar no setup e digitar 38883 depois coloca a região para AUTO.Obs. Não sabemos se serve para outros modelos. O risco é seu! PHILIPS 615 PHILIPS Q 35 PHILIPS 616 K 1- ligue o aparelho2- abra a gaveta3- com a gaveta aberta digite no controle remoto: 11110 4- vai aparecer no alto da tela, à esquerda "new region 0" (que permite o uso de DVDs de qualquer região)5- para região específica, digite o seu número após o quarto número 1 (ex. região 2, digite 11112)obs. Às vezes, ao digitar o código, a gaveta se fecha antes de completar a digitação. Comece tudo de novo até dar certo. (dica vulgo "ChIcO") PHILIPS 703 1. Pressione PLAY e depois 1592. Entre com o código 005 00 128 156 usando o controle remoto3. Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1.obs. Para retornar para a região 4, repita o procedimento digitando o código 002 000 128 156(2ª opção)1 - Pressione PLAY e depois 1592 - Entre com o código 002 000 128 156 usando o controle remoto3. Pressione PLAY. Seu aparelho agora está configurado para a região 1.Para reconfigurar para a região 4, pressione PLAY, depois 159 e em seguida o código 007 000 128 156 e PLAY. (dica Erick Cardoso). PHILIPS 707 Libera para todas as regiões através do controle remoto : 1 - Ligue o aparelho2 - Aperte a tecla SETUP3 - abra a gaveta 4 - digite o código 8421 (vai aparecer escrito Região 4) 5 - Pressione a tecla select até que apareça escrito "Região 9" 6 - Feche a gaveta do aparelho Pronto!!! (dica de Vinicius S. Silva) PHILIPS 711 1. Com a bandeja fechada e sem disco, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle2. Digite a seguinte seqüência: 00 80 00 000 003. Aperte mais uma vez a tecla 0 (zero) - que não irá aparecer na tela e pressione PLAY4. Depois de cerca de 4 segundos, a tela da TV irá perder um pouco do sinal, como se o DVD tivesse sido desligado e ligado novamente5. Para retornar à região 4, é só seguir os mesmos passos, mas a seqüência que deve ser digitada é 00 70 00 000 00(2ª opção)1. Ligado, pressione a tecla PLAY e digite 1 5 9 tudo pelo controle2. No visor aparecerá ____ ____3. Digite pelo controle 222 222 005 2254. Aperte a tecla PLAY pelo controle5. No visor surgirá um sinal vermelhoOBS. Esta opção há uma limitação de 25 vezes(1ª OPÇÃO) Testado pela Redação da Vídeo Som & Cia (Ed. Europa), mas informam que funciona por um número limitado e aproximado de 5 vezes. Depois o DVD PLAYER trava na região 4. PIONEER DV-333 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco2. Aperte a tecla SETUP no controle3. Escolha a opção GENERAL e certifique-se que o setup está em BASIC4. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION5. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada. PIONEER DV-414 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco2. Aperte a tecla MENU no controle3. Aperte o número 1 (ou ENTER)4. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION5. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada.6. Aperte a tecla MENU no controle PIONEER DV-525 1. Ligar o aparelho e deixe sem disco2. Aperte a tecla SETUP no controle3. Escolha a opção GENERAL4. Aperte a "seta" para baixo uma vez5. Aperte a tecla DISPLAY e, em seguida, a CONDITION6. Aperte a tecla numérica correspondente à região desejada7. Aperte a tecla SETUP no controle PIONEER DV-535 Com o compartimento vazio: 1. Pressione SETUP no controle. 2. Acesse a opção GENERAL e pressione ENTER (no BASIC mode). 3. Pressione DISPLAY. 4. Pressione CONDITION MEMORY. 5. Digite o número da região desejada. 6. Pressione SETUP. Obs. Repita esta operação toda vez que desejar mudar de região. SAMPO DVE 520 SAMPO DVE 560 SAMPO 620 1 - pressione SETUP 2 - digite "38883"3 - surgirá um menu contendo as opções de região e macrovision4 - selecione BYPASS5 - pressione SETUP novamente SAMSUNG DVD 511 SAMSUNG DVD 611 SAMSUNG DVD 709 SAMSUNG DVD 809 SAMSUNG DVD 811 SAMSUNG DVD 909 1 - desligue e ligue o aparelho através do painel2 - pressione e segure as teclas PLAY e STOP no painel3 - depois de alguns segundos, quando surgir na tela a opção de idioma, solte as teclas4 - então selecione a região desejada SAMSUNG DVD 707 SAMSUNG DVD 807 1. Pressione o botão "DVD" do "TV/DVD SELECT" pelo controle remoto;2. Leia o DVD da região diferente;3. Tire o DVD e feche o compartimento (pressione "OPEN/CLOSE")4. Firmware antigo: Pressione os botões "TIME SEARCH", "1", "1", e "9" nesta ordem.4. Firmware novo: Pressione os botões "TV", "2", "0", e "0" nesta ordem.5. Coloque aquele DVD de antes de novo no aparelho e confirme: seu player agora roda discos de outras regiões. SANYO DVD 5100 1 - pressione a tecla PROGRAM no controle2 - pressione 2 vezes o cursor para direita no controle3 - pressione ENTER e depois PLAY SHARP DV 550 1. Pressione STOP e depois STILL/STEP2. Pressione 123. Será exibida uma tela com opçõe para desligar o Macrovision e alterar a região, entre outras opções que não devem ser alteradas. SHARP DV 740 1 - crie um arquivo ".TXT" contendo o seguinte código: TSDVDREG-2001-8939912-R02 - copie este arquivo para um CD-R com o nome "CREGIN.TXT"3 - insira este CD no player e aguarde a leitura SKYWORTH 650 SKYWORTH 850 1. Ligar o aparelho sem disco2. Abrir a gaveta 3. No controle remoto, digitar SETUP e depois a seqüência 8 2 9 6 x (x é o número da região, sendo que '0' -zero- para abrir para todas as regiões) Obs. Se apertar 8926-7, será exibida a versão do firmware e 8926-8 a configuração do DVD é definida para o padrão de fábrica. (segunda opção)1. Abra a bandeja do Player e digite 8926. Irão surgir alguns asteriscos na tela2. Escolha a região desejada, digitando um número de 1 a 6, ou "0" (zero) para liberar todas as regiões3. Pressione PLAY para finalizar SONY NS 300 SONY NS 900 SONY DAV S500 SONY DAV S800 Estes aparelhos podem ser destravados por um controle remoto universal, sem a necessidade de abrir o aparelho. O serviço custa em média R$ 20,00.Procure um posto Autorizado sony da sua cidade. SONY NS 400D 1. Com o aparelho em 'stand by', pressione "power"2. Pressione '1', '2' e depois "ch up" (mantendo todos pressionados) então pressione '6', '9' e então desligue o aparelho;3. Pressione '5', volume "down", e então coloque o DVD;4. O aparelho agora está pronto para rodar discos de qualquer região. STUDI ST 5750 1. Com o aparelho ligado, abra o compartimento do disco;2. Digite no controle remoto: 3-3-0-83. Em seguida, digite a tecla correspondente à área desejada ou a tecla "0" (zero) para todas as regiões4. Insira o disco, e acione PLAYObs. Se falhar, procure executar a operação pelo teclado do painel do player. (colaboração: Mark Newer) TOSHIBA SD 1200 TOSHIBA SD 4030 TOSHIBA SD 4033 TOSHIBA SD 4034 TOSHIBA SD 4036 Siga as mesmas instruções para os aparelhos LG(2ª opção): 1. Desligue o aparelho sem o disco através do painel frontal e ligue-o pelo controle remoto2. Surgirá na tela a mensagem no disco3. Pressione a tecla pause em seguida digite '4 1 5 9'4. Quando surgir a palavra code digite '0'5. Pressione pause para confirmar e desligar o aparelho pelo controle remoto. TOSHIBA SD 2109 1 - insira o disco e aguarde a tela de 'violação' de região aparecer2 - pressione a tecla "M" (Memory) no controle3 - pressione "1" para o título 1 4 - pressione PLAY no controle remoto5 - para mudar de capítulo pressione "T" (Title/Chapter)obs. Somente para rodar discos de região 1, 2 e 4. ZENITH DVD 2381 ZENITH DVD 2550 ZENITH DVC 2200 ZENITH DVC 2201 Siga as mesmas instruções para os aparelhos AIWA XR-

visite estes links para mais destravamentos http://www.dvdmagazine.com.br/destrave.htm

http://www.audiorama.com.br/codefree.htm

http://www.videohelp.com/dvdhacks

VOLTAR